# MPC-MAP Assignment No. 3 - Report

## Author: 	Dan Šrámek

## Date:		10.04.2026

# Task1

Bola implementovaná funkcia predict_pose. Výpočet pohybu častíc bol založený na článku:
https://www.cs.columbia.edu/~allen/F17/NOTES/icckinematics.pdf
Pre prípad, že nedochádza ku rotácii bol využitý alternatívny výpočet.

Stochastická časť výpočtu bola implementovaná tak, aby bol jej rozptyl modifikovateľný pre každý stupeň voľnosti samostatne.

# Task 2

Pre implementáciu funkcie compute_lidar_measurements bola využitá funkcia ray_cast.
Zo získaných priesečníkov je pomocou 2.Euklidovskej normy vrátený najbližší z nich.
V prípade, ak funkcia nevráti žiadni priesečník, do hodnoty measurements je vložené +Inf.

Funkcia weight_particles bola implementovaná na základe vzorcov z prednášky.
Po výpočte nových váh sú váhy normalizované.

# Task 3

Pre resampling bol implementovaný Thrunov heuristický algoritmus. Tento algoritmus bol vybraný, pretože mi prišiel implementačne zaujímavejší.

# Task 4

Čerstvo inicializovaný particle filter:

Particle filter po 4 krokoch

Particle filter po 10 krokoch:

Ako je možné vidieť na mape sa vždy nachádzajú častice, ktoré nie sú konvergované.
Táto funkcionalita bola pridaná do časti update_particle_filter. Jej účelom je umožniť robotovi sa nájsť v prípade, ak by došlo k jeho „únosu“.
V každej iterácii je zahodených XX% častíc. Tie sú následne vygenerované na novo pomocou funkcie init_particle_filer.
Pre toto použitie bola funckia init modifikovaná tak, aby dokázala zobrať 3. nepovinný parameter – počet častíc.

Najväčším problémom pri implementácii nebol žiaden z krokov tohto cvičenia.
Ukázalo sa, že v prípade, ak robot nemá „tú správu“ naplánovanú trasu, particle filter algoritmus nie je schopný skonvergovať nad robotom. „Správnou“ trasou pre túto funkčnosť vyzerá byť taká trasa, ktorá robotovi ponúkne dostatočné množstvo rôznych riadiacich podnetov a teda ponúkne dostatočnú pestrosť dát pre váhovaciu funkciu.