# MPC-MAP Assignment No. 4 - Report

## Author: 	Dan Šrámek

## Date:		18.04.2026

## Task 1

Inicializácia polohy bola implementovaná vo forme čakania variabilného množstva cyklov a následného výpočtu strednej hodnoty z histórie dát GNSS. Experimentálne bolo zistené, že minimum potrebných cyklov je 15. Tento počet zaistí pomerne presný, a medzi simuláciami konzistentný, odhad počiatočnej polohy.

## Task 2

Funkcie ekf_predict a kf_measure boli implementované na základe podkladov z prezentácie.

## Task 3

Vďaka konzistentnej počiatočnej polohe bola matica procesných šumov určená ako
0.005^20000.01^20000.025^2

Tu je možné vidieť, že neistota v bočnom pohybe a rotácii je značne vyššia ako neistota v doprednom pohybe robota.
Matica šumov merania bola určená ako kovariančná matica GNSS.

## Task 4

Počiatočná póza bola odhadnutá na základe rovnakého princípu ako v úlohe 1.
Odhad počiatočných rozptylov bol zvolený následovne:

σx^2000σy^2000 π^2
Hodnoty pre rozptyl dát z GNSS boli vyhodnotené na základe rozptylu jednotlivých meraní v inicializačnej časti. Nakoľko odhad rotácie je čisto náhodný na rozsahu <0;2pi> bol zvolený počiatočný rozptyl pi.

## Prídavná poznámka

Nakoľko sa počas riešenia tejto úlohy ukázalo, že robot disponuje fyzikálnymi obmedzeniami, ktoré EKF v potaz neberie.  Bolo potrebné pomerne značne upraviť plánovací algoritmus tak, aby ich dodržiaval. Kvôli tomu bolo vytvorené obmedzenie na maximálnu uhlovú rýchlosť v hodnote pi/2 rad/s.

Ďalšie obmedzenie vyšlo z nutnosti udržať schopnosť zatáčať a teda obmedzenie na maximálnu doprednú rýchlosť bolo stanovené na 0,75 m/s. Pre optimalizovanie algoritmu spätnoväzobnej linearizácie bola zavedená aj minimálna rýchlosť 0,1 m/s; tá sa aplikuje len v prípade ak robot vyžaduje nižšiu uhlovú rýchlosť ako pi/32.

Posledná optimalizácia plynulosti pohybu vytvára obmedzenie maximálnej zmeny rýchlosti kôl za jeden cyklus a to na delta_v = 0,1m/(s*s).